ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № ЭПБ-ПРОВЕРКА-1

| Техническое устройство: | Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав.№ КП-11001, рег.№ К-179 |
| --- | --- |
| Опасный производственный объект (ОПО): | Площадка подготовки продукции |
| Регистрационный номер ОПО: | А00-00000-001 |
| Класс опасности ОПО: | II |
| Предприятие владелец: | ООО «Контрольный заказчик» |
| Место эксплуатации: | Площадка диагностики № 1 |

Рег. № __________________________________________________

Дата внесения в реестр: «____» _______________20____г.

|  | Генеральный директор ООО «ЮТАР» __________________ Петров Пётр Петрович «____» __________ 2026 г. М.П. |
| --- | --- |

г. Урай 2026 г.

# Содержание

1. Вводная часть

2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения

3. Данные о заказчике

4. Цель экспертизы

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы

6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы

7. Результаты проведённой экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности

8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства

9. Вывод заключения экспертизы

Приложение А Акт о проведении работ по техническому диагностированию

Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля

Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля

Приложение Г Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы

Приложение Д Акт проведения гидравлических испытаний

# 1. Вводная часть

1.1. Основание проведения экспертизы

Договор: КП-26/09 от 01.09.2026. Исходный технический отчёт: ТО-ПРОВЕРКА-1. Дата диагностирования: 18.09.2026.

Нормативная документация приведена в перечне в конце заключения.

1.2. Сведения об экспертной организации

| Организационно-правовая форма и наименование | ООО «ЮТАР» |
| --- | --- |
| Юридический (почтовый) адрес | 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б |
| Руководитель экспертной организации | Генеральный директор Петров Пётр Петрович |
| Лицензия | Регистрационный номер Л043-00109-72/00514886 на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности |
| Свидетельство | № АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР» |

1.3. Сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы

Эксперт: Иванов Иван Иванович; удостоверение: КОНТРОЛЬ-01

# 2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения

Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179.

Место эксплуатации: Площадка диагностики № 1. ОПО: Площадка подготовки продукции; рег. № А00-00000-001; класс опасности: II.

# 3. Данные о заказчике

| Заказчик | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- |
| Адрес | Контрольная площадка, административное здание |

# 4. Цель экспертизы

Оценка соответствия технического устройства требованиям промышленной безопасности и определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

# 5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы

| Наименование документа | Шифр, номер, дата | Объём материала, л. |
| --- | --- | --- |
| Паспорт сосуда (сборочный чертёж, расчёт на прочность, схема включения, инструкция по эксплуатации) | № П-1, дата 2012-05-20 | 24 |

# 6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы

Сепаратор НГС 50-0,9-2400 предназначен для сепарации нефтегазовой смеси.

Таблица 6.1. Регистрационные данные

| Наименование объекта | Заводской номер | Регистрационный номер | Тех. № | Изготовитель | Год изготовления | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор НГС 50-0,9-2400 | КП-11001 | К-179 | С-1 | Завод контрольного оборудования | 2012 | 2013 |

Таблица 6.2. Паспортные характеристики и параметры

| Наименование параметра, характеристики | Значение, величина |
| --- | --- |
| Наименование частей сосуда | Корпус |
| Рабочее давление, МПа | 0,7 |
| Расчётное давление, МПа | 1,6 |
| Рабочая температура среды, °C | 40 |
| Расчётная температура стенки, °C | 60 |
| Минимальная температура стенки, °C | минус 40 |
| Пробное давление, МПа | 2,0 |
| Рабочая среда | Нефтегазовая смесь |
| Класс опасности рабочей среды | — |
| Взрывоопасность среды | — |
| Пожароопасность среды | — |
| Прибавка на коррозию, мм | — |
| Внутренний объём, м³ | 50 |

Таблица 6.3. Сведения об основных частях сосуда

| Элемент | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Материал | ГОСТ (ТУ) | Сварка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка 1 | 2400 | 2000 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |
| Обечайка 2 | 2400 | 2000 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |
| Обечайка 3 | 2400 | 2000 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |
| Обечайка 4 | 2400 | 2000 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |
| Обечайка 5 | 2400 | 2000 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |
| Обечайка 6 | 2400 | 1000 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |
| Днище левое | 2400 | 640 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |
| Днище правое | 2400 | 640 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 19281 | Автоматическая сварка |

Количество обечаек: 6. Объём УЗТ обечаек: 72 точек. Контроль днищ и штуцеров учитывается отдельно.

Таблица 6.4. Сведения об основной арматуре, КИП и приборах безопасности

| Наименование | Количество, шт. | Условный проход, мм | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранительный клапан | 2 | 80 | 1,6 |
| Манометр | 1 | — | 1,6 |

# 7. Результаты проведённой экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности

Анализ документации: Представленная техническая документация идентифицирует сосуд и условия эксплуатации.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации соответствуют представленным паспортным характеристикам.

Оценка соответствия со ссылками на структурные единицы нормативных актов: Оценка выполнена по перечню нормативных документов, указанному в исходном отчёте.

# 8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства

| Метод | Участков по ТЗ | Записей в отчёте |
| --- | --- | --- |
| УЗК | 4 | 4 |
| МК | 3 | 3 |
| ПВК | 0 | 0 |
| Твердометрия | 3 | 3 |

ВИК: При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

УЗТ: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

Твердометрия: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

МК: Недопустимых индикаций не обнаружено.

ПВК: Техническим заданием не предусмотрен.

УЗК: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

Расчётные процедуры: Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Результаты НК — Приложение Б; схема — Приложение В; расчёты — Приложение Г; гидравлическое испытание — Приложение Д.

# 9. Вывод заключения экспертизы

Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, соответствует требованиям промышленной безопасности при соблюдении установленных условий эксплуатации.

Назначенный срок дальнейшей эксплуатации, лет: 5; до: 18.09.2031.

Разрешённое давление, МПа: 0,7; температура, °C: 40.

Давление не выше 0,7 МПа, температура не выше 40 °C; контроль технического состояния по регламенту.

Регламент контроля технического состояния

| Вид контроля | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Наружный и внутренний осмотр, УЗТ | По утверждённому регламенту | Ответственное лицо |

Эксперт __________________ Иванов Иван Иванович

# Приложение А Акт о проведении работ по техническому диагностированию

18.09.2026 выполнено техническое диагностирование Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179.

Заказчик: ООО «Контрольный заказчик». Место эксплуатации: Площадка диагностики № 1.

Основание: КП-26/09 от 01.09.2026. Исходный технический отчёт: ТО-ПРОВЕРКА-1.

Состав и результаты работ:

Анализ документации: Представленная техническая документация идентифицирует сосуд и условия эксплуатации.

ВИК: При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

Оперативное диагностирование: Отклонений при оперативном диагностировании не выявлено.

УЗТ: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

УЗК: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

МК: Недопустимых индикаций не обнаружено.

ПВК: Техническим заданием не предусмотрен.

Твердометрия: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

Расчётные процедуры: Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня    _________________    Иванов Иван Иванович

Генеральный директор    _________________    Петров Пётр Петрович

# Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля

## Акт № 1. Визуального и измерительного контроля

| Заказчик | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- |
| Объект контроля | Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179 |
| Место проведения контроля | Площадка диагностики № 1 |
| Дата проведения | 18.09.2026 |
| НТД, по которой выполнен контроль | Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения) |
| Приборы, инструменты и принадлежности | Комплект ВИК, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора |
| Схема контроля | Приложение В |

Результаты наружного и внутреннего осмотра

При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

Результаты измерительного контроля. Определение овальности

a = 200 × (Dmax − Dmin) / (Dmax + Dmin), %.

| Сечение | Dmin, мм | Dmax, мм | Фактическая овальность, % | Допустимая овальность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2398 | 2402 | 0.167 | 1,0 |
| 2 | 2398 | 2402 | 0.167 | 1,0 |
| 3 | 2398 | 2402 | 0.167 | 1,0 |
| 4 | 2398 | 2402 | 0.167 | 1,0 |
| 5 | 2398 | 2402 | 0.167 | 1,0 |
| 6 | 2398 | 2402 | 0.167 | 1,0 |

Измерение отклонений от прямолинейности образующей

| Сечение | Прогиб, мм | Прогиб, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.1 |
| 2 | 2.0 | 0.1 |
| 3 | 2.0 | 0.1 |
| 4 | 2.0 | 0.1 |
| 5 | 2.0 | 0.1 |
| 6 | 2.0 | 0.1 |

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня    _________________    Иванов Иван Иванович

Генеральный директор    _________________    Петров Пётр Петрович

## Акт № 2. Оперативного (функционального) диагностирования

| Заказчик | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- |
| Объект контроля | Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179 |
| Место проведения контроля | Площадка диагностики № 1 |
| Дата проведения | 18.09.2026 |
| НТД, по которой выполнен контроль | Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения) |
| Приборы, инструменты и принадлежности | Манометр, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора |
| Схема контроля | Приложение В |

| Контролируемый параметр | Результат |
| --- | --- |
| Герметичность | Течей не обнаружено |
| Рабочие параметры | 0,7 МПа, 40 °C |

Рабочие параметры: Рабочее давление 0,7 МПа; температура 40 °C.

Вибрация: Вибрация не выявлена

Опоры: Опоры работоспособны

КИП: КИП работоспособны

Поверка манометра: Поверка действительна до 18.09.2027

Заключение: Отклонений при оперативном диагностировании не выявлено.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня    _________________    Иванов Иван Иванович

Генеральный директор    _________________    Петров Пётр Петрович

## Акт № 3. Ультразвукового контроля толщины стенок элементов сосуда

| Заказчик | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- |
| Объект контроля | Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179 |
| Место проведения контроля | Площадка диагностики № 1 |
| Дата проведения | 18.09.2026 |
| НТД, по которой выполнен контроль | Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения) |
| Приборы, инструменты и принадлежности | Ультразвуковой толщиномер, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора |
| Схема контроля | Приложение В |

Результаты контроля

| Наименование элемента сосуда | Номинальная толщина, мм | Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм | № точки | Толщина, мм |
| Обечайка 1 | 10 | 1 | 9,8 | 2 | 9,7 | 3 | 9,6 | 4 | 9,5 | 5 | 9,9 |
|  |  | 6 | 9,8 | 7 | 9,7 | 8 | 9,6 | 9 | 9,5 | 10 | 9,9 |
|  |  | 11 | 9,8 | 12 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| Обечайка 2 | 10 | 1 | 9,7 | 2 | 9,6 | 3 | 9,5 | 4 | 9,9 | 5 | 9,8 |
|  |  | 6 | 9,7 | 7 | 9,6 | 8 | 9,5 | 9 | 9,9 | 10 | 9,8 |
|  |  | 11 | 9,7 | 12 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
| Обечайка 3 | 10 | 1 | 9,6 | 2 | 9,5 | 3 | 9,9 | 4 | 9,8 | 5 | 9,7 |
|  |  | 6 | 9,6 | 7 | 9,5 | 8 | 9,9 | 9 | 9,8 | 10 | 9,7 |
|  |  | 11 | 9,6 | 12 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |
| Обечайка 4 | 10 | 1 | 9,5 | 2 | 9,9 | 3 | 9,8 | 4 | 9,7 | 5 | 9,6 |
|  |  | 6 | 9,5 | 7 | 9,9 | 8 | 9,8 | 9 | 9,7 | 10 | 9,6 |
|  |  | 11 | 9,5 | 12 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |
| Обечайка 5 | 10 | 1 | 9,9 | 2 | 9,8 | 3 | 9,7 | 4 | 9,6 | 5 | 9,5 |
|  |  | 6 | 9,9 | 7 | 9,8 | 8 | 9,7 | 9 | 9,6 | 10 | 9,5 |
|  |  | 11 | 9,9 | 12 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |
| Обечайка 6 | 10 | 1 | 9,8 | 2 | 9,7 | 3 | 9,6 | 4 | 9,5 | 5 | 9,9 |
|  |  | 6 | 9,8 | 7 | 9,7 | 8 | 9,6 | 9 | 9,5 | 10 | 9,9 |
|  |  | 11 | 9,8 | 12 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| Днище левое | 10 | 1 | 9,7 | 2 | 9,6 | 3 | 9,5 | 4 | 9,9 | 5 | 9,8 |
|  |  | 6 | 9,7 | 7 | 9,6 | 8 | 9,5 | 9 | 9,9 | 10 | 9,8 |
|  |  | 11 | 9,7 | 12 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
| Днище правое | 10 | 1 | 9,6 | 2 | 9,5 | 3 | 9,9 | 4 | 9,8 | 5 | 9,7 |
|  |  | 6 | 9,6 | 7 | 9,5 | 8 | 9,9 | 9 | 9,8 | 10 | 9,7 |
|  |  | 11 | 9,6 | 12 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |

Заключение: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня    _________________    Иванов Иван Иванович

Генеральный директор    _________________    Петров Пётр Петрович

## Акт № 4. Магнитопорошкового контроля

| Заказчик | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- |
| Объект контроля | Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179 |
| Место проведения контроля | Площадка диагностики № 1 |
| Дата проведения | 18.09.2026 |
| НТД, по которой выполнен контроль | Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения) |
| Приборы, инструменты и принадлежности | Магнитный дефектоскоп, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора |
| Схема контроля | Приложение В |

| Номер соединения / участка | Выявленный дефект | Описание дефекта | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | — | Недопустимые индикации отсутствуют | годен |
| К2 | — | Недопустимые индикации отсутствуют | годен |
| К3 | — | Недопустимые индикации отсутствуют | годен |

Заключение: Недопустимых индикаций не обнаружено.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня    _________________    Иванов Иван Иванович

Генеральный директор    _________________    Петров Пётр Петрович

## Акт № 5. Ультразвукового контроля сварных соединений

| Заказчик | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- |
| Объект контроля | Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179 |
| Место проведения контроля | Площадка диагностики № 1 |
| Дата проведения | 18.09.2026 |
| НТД, по которой выполнен контроль | Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения) |
| Приборы, инструменты и принадлежности | Ультразвуковой дефектоскоп, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора |
| Схема контроля | Приложение В |

| Номер соединения | Номер дефекта | Эквивалентная площадь, мм² | Глубина, мм | Протяжённость, мм | Форма дефекта | Место, мм | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | — | — | — | — | Дефектов не обнаружено | — | годен |
| К2 | — | — | — | — | Дефектов не обнаружено | — | годен |
| К3 | — | — | — | — | Дефектов не обнаружено | — | годен |
| К4 | — | — | — | — | Дефектов не обнаружено | — | годен |

Заключение: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня    _________________    Иванов Иван Иванович

Генеральный директор    _________________    Петров Пётр Петрович

## Акт № 6. Оценка механических свойств элементов сосуда

| Заказчик | ООО «Контрольный заказчик» |
| --- | --- |
| Объект контроля | Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179 |
| Место проведения контроля | Площадка диагностики № 1 |
| Дата проведения | 18.09.2026 |
| НТД, по которой выполнен контроль | Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения) |
| Приборы, инструменты и принадлежности | Твердомер, № ПРОВЕРКА-1; контрольные данные прибора |
| Схема контроля | Приложение В |

| Соединение / участок | Допустимая твёрдость основного металла, HB | Шов и ЗТВ, HB, не более | Фактическая твёрдость, HB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной металл |  | Шов | Зона термического влияния |  |
|  |  |  | Т1 | Т5 | Т3 | Т2 | Т4 |
| К1/П1 | 120–180 | 225 | 146 | 149 | 162 | 155 | 153 |
| К2/П2 | 120–180 | 225 | 147 | 150 | 163 | 156 | 154 |
| К3/П3 | 120–180 | 225 | 148 | 151 | 164 | 157 | 155 |

Заключение: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня    _________________    Иванов Иван Иванович

Генеральный директор    _________________    Петров Пётр Петрович

# Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля

На каждой обечайке — 12 точек УЗТ. Обозначения элементов и точек соответствуют акту № 3. Участки УЗК, МК (ПВК) и твердометрии — по техническому заданию.

# Приложение Г Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы

Расчёт на прочность и определение остаточного ресурса сосуда

По методике, указанной в техническом отчёте

Таблица 1. Исходные данные и результаты расчёта на прочность

| Элемент | Номинальная толщина, мм | Минимальная измеренная толщина, мм | Минимально допустимая толщина, мм | Допустимое давление, МПа | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка 1 | 10 | 9.5 | 8 | 0,7 | Условия прочности выполняются |
| Обечайка 2 | 10 | 9.5 | 8 | 0,7 | Условия прочности выполняются |
| Обечайка 3 | 10 | 9.5 | 8 | 0,7 | Условия прочности выполняются |
| Обечайка 4 | 10 | 9.5 | 8 | 0,7 | Условия прочности выполняются |
| Обечайка 5 | 10 | 9.5 | 8 | 0,7 | Условия прочности выполняются |
| Обечайка 6 | 10 | 9.5 | 8 | 0,7 | Условия прочности выполняются |
| Днище левое | 10 | 9.5 | 8 | 0,7 | Условия прочности выполняются |
| Днище правое | 10 | 9.5 | 8 | 0,7 | Условия прочности выполняются |

Таблица 2. Расчёт остаточного ресурса сосуда по элементам

| Элемент | Скорость коррозии, мм/год | Остаточный ресурс, лет |
| --- | --- | --- |
| Обечайка 1 | 0.04 | 5 |
| Обечайка 2 | 0.04 | 5 |
| Обечайка 3 | 0.04 | 5 |
| Обечайка 4 | 0.04 | 5 |
| Обечайка 5 | 0.04 | 5 |
| Обечайка 6 | 0.04 | 5 |
| Днище левое | 0.04 | 5 |
| Днище правое | 0.04 | 5 |

Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня    _________________    Иванов Иван Иванович

Генеральный директор    _________________    Петров Пётр Петрович

# Приложение Д Акт проведения гидравлических испытаний

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
| Техническое устройство | Сепаратор НГС 50-0,9-2400, зав. № КП-11001, рег. № К-179 |
| Организация | ООО «Контрольный заказчик» |
| Место эксплуатации | Площадка диагностики № 1 |

Дата: 2026-09-18

Пробное давление, МПа: 2,0

Среда: вода

Продолжительность выдержки: 10 мин

Результат: Течи и остаточные деформации не обнаружены

Представители эксплуатирующей организации:

Ответственный за производственный контроль __________________

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию __________________

# Перечень нормативной, технической и методической документации

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534;

ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность»;

СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по ультразвуковому контролю»;

ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;